项目编号：

东南大学

2015年命题创客项目

项目名称：东南大学本科生课外研学优秀作品

展示厅双通道互动投影系统

项目主管部门：东南大学教务处

东南大学

二零一五年制

一、投标要求

1、投标人应为东南大学在校学生。由学生自行组队，撰写投标文件，每个团队至少含有两个或两个以上院系不同专业学生组成；；

2、投标人（团队）应具备较强的业务和实践能力；

3、原则上一个团队只能投标一个子项目；

4、所有中标项目应由学生在老师的指导下自主完成。

二、投标方式

投标截止时间：2015年9月5日

请在截止日期之前将投标文件发至103008488@seu.edu.cn

联系人：    任老师       徐老师

联系电话：025-52090233  025-52090229

三、项目内容

在大屏显示系统的基础上进一步开发，通过拼接融合系统对各通道的输出图像进行非线性几何校正，边缘融合以及颜色校准，实现互动投影功能。

建议指导老师：计算机学院、电子学院或信息学院

系统示意图:

由于投影机的工作原理，使其无法实现像素精确定位，投影显示区域的非规则问题，无缝的图像多通道投影系统在组建中一直存在如下问题（见下图所示）：

  如果投影幕不是平面幕、或投影机的投影方向不正确，将导致在幕上的图像变形；多通道间的图像的拼接产生的白色亮带或黑缝；另外各个投影机的投影亮度色彩等参数不一定一致；图像分辨率通常较大（图像清晰的需要），图像信号源同步与切割问题；多通道图像融合带的产生与调整问题。

为了解决这些问题，必须进行数字图像融合，对各通道的输出图像进行非线性几何校正，边缘融合以及颜色校准，以下是双通道投影系统的拼接以及融合效果对比：

  硬边：即两台投影仪的边沿对齐，无重叠部分。显示效果上表现为整幅画面被一道缝分割开。如果投影仪边缘未做亮度增强处理，该接缝显示为黑色；如果投影仪边缘做了亮度增强处理，该接缝显示为白色。

  简单重叠：即两台投影仪的画面有部分重叠，但没有作淡进淡出处理，因此重叠部分的亮度为整幅其余部分的2倍，在显示效果上表现为重叠部分为一道亮条。

  边缘融合：与简单重叠方法相比，左投影仪的右边重叠部分的亮度线性衰减，右投影仪的左边重叠部分的亮度线性增加。在显示效果上表现为整幅画面亮度完全一致。

Alpha和Gamma参数：这两个参数来控制融合带灰度的变化过程，从融合带最边开始，其亮度为0.0，到融合带截止，其亮度保持原样，即认为为1.0。

四、投标文件内容

1.系统配置单和分项报价单（含硬件和软件）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 预算价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制主机 | 台 | 1 | 专用的图形显示模块、传感控制接收模块等，配合程序控制投影机的开关控制以及投影区域内的互动效果 |  |
| 2 | 投影机 | 台 | 2 | 要求3000流明以上，松下FD600（暂时推荐：亮度6500流明；亮度均匀值90%；对比度2000:1；分辨率1024×768dpi） |  |
| 3 | 传感模块 | 套 | 1 | 传感控制发射模块，配合程序传输人体动作，间接控制投影画面 |  |
| 4 | 红外摄像机 | 台 | 1 | 主机电源：提供12V的电源给摄像机供电；镜头：采用两种2.8-12mm可变调焦，支持视角在30-80度，摄像机观察范围略大于投影机范围 |  |
| 5 | 采集卡 | 套 | 1 | USB连接方式,用来连接摄像机与主机 |  |
| 6 | 红外灯辅件 | 件 | 1 | 在某些环境下，光线太暗，需要提供增强红外线，这时才需要红外灯，一般情况下，在室内有卤素灯（黄色），或是靠近窗户时，可以不需要红外灯。具体情况需要根据现场环境调整 |  |
| 7 | 互动多媒体程序 | 套 | 1 | 可二次开发 |  |
| 8 | 系统开发费用 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 音箱 | 套 | 1 | 2.0有源音箱 |  |
| 10 | 施工 |  |  |  |  |
| 预算合计（17%增值税） |  |  |  |  |  |

2.安装与实施方案

（包含实施方案和项目完成时间等内容）

3.投标人项目经验介绍

4.项目成员信息（含团队和辅导老师）

（1）项目负责人信息

项目名称：

项目申报（负责）人姓名：

所在院(系)：             专 业：

年 级：                  学 号：

身份证号码：联系电话：

电子信箱：

（2）团队成员信息:

姓名：                    所在院系及专业：

年级：                    学号：

身份证号码：              联系电话：

电子信箱：

（3）指导老师信息

姓名:         性别:         年龄:

职称:         职务:         所在院系:

联系电话:

E-mail: